ЧЕК-ЛИСТ №3

проведения общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда

для общественного инспектора в механические мастерские организации АПК

___________________________________________________ организация

____________________________дата проведения мониторинга

| № | Требования охраны труда, предъявляемые к субъекту | соответствует | не соответствует | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Состояние территории, зданий, помещений |  |  |  |  |  |
| 1 | На видных местах, в том числе перед въездом на территорию организации, устанавливаются схемы движения транспортных средств по территории организации. |  |  |  |
| 2 | Ворота для въезда на территорию и выезда с нее должны открываться внутрь. Ворота оборудуются устройствами для их фиксации в открытом и закрытом положениях. |  |  |  |
| 3 | Для прохода людей на территорию организации устраивается проходная или калитка в непосредственной близости от ворот. |  |  |  |
| 4 | На территории должны быть обозначены проезды для движения транспортных средств и пешеходные дорожки, установлены дорожные знаки, разметка. |  |  |  |
| 5 | На территории ремонтных мастерских, в том числе на прилегающей территории, должен быть обеспечен своевременный покос травы. В зимнее должны производится противогололедные работы и очистка от снега |  |  |  |
| 6 | В местах перехода через траншеи, ямы, канавы устанавливаются переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу перил на высоту 0,15 м от настила и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м. |  |  |  |
| 7 | В темное время суток или при плохой видимости на территория мастерских освещаются. |  |  |  |
| 8 | Полы помещений должны быть ровными, нескользкими, несгораемыми, стойкими против износа и образования выбоин, водонепроницаемыми, удобными для чистки. |  |  |  |
| 9 | Проезды, лестничные площадки, проходы, оконные проемы, отопительные приборы и рабочие места не загромождаются. |  |  |  |
| 10 | Крыши зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии, в холодное время года регулярно очищаться от снега, а козырьки, карнизы – от образовавшегося обледенения. Наледи и сосульки, свисающие с карнизов, козырьков крыш, своевременно удаляют, используя при этом специальные приспособления (крючки). Выполнять данную работу работающий должен с мобильной подъемной рабочей платформы или находясь на земле с соблюдением мер безопасности. Места прохода людей в пределах опасных зон должны ограждаться. |  |  |  |
| 11 | Объекты обеспечиваются холодным и горячим водоснабжением. Системы холодного и горячего водоснабжения объектов должны обеспечивать подачу воды, соответствующей установленным гигиеническим нормативам. |  |  |  |
| 12 | Помещения для обогревания работающих должны устраиваться максимально приближенными к рабочим местам. |  |  |  |
| 13 | Остекление оконных проемов должно быть целостным, осветительные приборы и защитную арматуру требуется содержать в исправном состоянии и чистоте |  |  |  |
| Эксплуатация оборудования, состояние инструмента и приспособлений |  |  |  |  |  |
| 14 | Части оборудования, представляющие опасность, должны быть окрашены в сигнальные цвета или обозначены знаками безопасности. |  |  |  |
| 15 | Верстаки и столы имеют гладкую поверхность без выбоин, заусенцев, трещин, швов. Покрытие рабочей поверхности соответствует требованиям технологического процесса, по обеспечению пожарной безопасности и безопасности производимых работ. |  |  |  |
| 16 | Тиски на верстаках должны быть в исправности, прочно захватывать зажимаемое изделие, иметь на стальных сменных плоских планках губок несработанную насечку на рабочей поверхности. |  |  |  |
| 17 | Заточные, точильные и обдирочные шлифовальные станки, имеют защитные экраны со смотровыми окнами из прозрачного, небьющегося материала толщиной не менее 3мм и передвижные подручники. Откидывание защитного экрана сблокировано с пуском шпинделя станка. Зазор между подручником и кругом устанавливается не более 3мм. Края подручника со стороны шлифовального круга не должны иметь выбоин, сколов и других дефектов. |  |  |  |
| 18 | Переносной светильник должен иметь на лампе защитную сетку, шнур и изоляционная трубка должны быть исправны. Переносные светильники должны включаться в электросеть с напряжением не более 42 В. |  |  |  |
| 19 | В процессе эксплуатации съемные грузозахватные приспособления и тара должны подвергаться периодическому осмотру в установленные сроки, но не реже чем: – траверсы – через каждые 6 мес; – стропы и тара – через каждые 10 дн; – клещи и другие захваты – через 1 мес. Грузовые тележки должны быть испытаны в установленном порядке. Результаты испытаний заносятся в журнал учета и осмотра такелажных средств, грузоподъемных машин, механизмов и приспособлений. |  |  |  |
| 20 | Конструкция страховочных подставок (козелков, тумб) должна обеспечивать надежность и устойчивость при их применении. На страховочной подставке (козелке, тумбе) должна быть указана максимально допустимая нагрузка. Использование страховочных подставок (козелков, тумб) со следами остаточной деформации не допускается. Запрещается увеличивать высоту страховочных подставок подкладкой посторонних предметов. |  |  |  |
| 21 | На каждом подъемном устройстве должна закрепляться табличка или должна быть нанесена надпись с указанием максимальной грузоподъемности, инвентарного номера и даты следующего испытания. |  |  |  |
| 22 | На неисправный станок руководитель структурного подразделения должен вывесить табличку «СТАНОК НЕИСПРАВЕН – НЕ ВКЛЮЧАТЬ!». Такой станок должен отключаться от электрической сети. |  |  |  |
| 23 | Металлические лестницы испытываются 1 раз в 24 месяца, а применяемые в строительстве – 1 раз в 12 месяцев; деревянные – 1 раз в 12 месяцев, а применяемые в строительстве -1 раз в 6 месяцев; стеклопластиковые -1 раз в 12 месяцев; веревочные подвесные – 1 раз в 6 месяцев. Дата и результат периодических испытаний заносятся ответственным лицом в специальный «журнал учета и осмотра такелажных средств, ГПМ, механизмов и приспособлений. На лестницах должны быть бирки о дате следующего испытания и принадлежности к подразделению. |  |  |  |
| Эксплуатация машинно- тракторного транспорта |  |  |  |  |  |
| 24 | Открытые стоянки должны иметь разметку, определяющую место установки автомобиля. Стоянка автотракторной техники под линиями электропередач запрещена. |  |  |  |
| 25 | Перед выездом в рейс, тракторист – машинист, водитель автомобиля обязаны пройти предрейсовый осмотр, и проинструктирован с метеорологическими условиями по заданию движения и особенностями перевозимого груза. |  |  |  |
| 26 | Перечень ремонтных работ, которые могут выполняться трактористом – машинистом, водителем устанавливается нанимателем. |  |  |  |
|  | Все прицепные агрегаты, работающие от карданной передачи должны обеспечиваться защитой. |  |  |  |
| 27 | Для выполнения работ по ТО и Р транспортных средств работающие обеспечиваются исправными подмостями или лестницами-стремянками. |  |  |  |
| 29 | В зоне ТО и Р транспортных средств не допускается: мыть агрегаты, узлы и детали транспортных средств горючими и легковоспламеняющимися жидкостями; хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; хранить чистые обтирочные материалы вместе с использованными; хранить отработанное масло, порожнюю тару из-под топлива, смазочных материалов и антифриза. находиться в осмотровой канаве, под эстакадой при перемещении по ним транспортных средств; снимать защитную каску при работе в осмотровой канаве. |  |  |  |
| 30 | Трактор, автомобиль, установленное на пост ТО и Р, необходимо закрепить путем установки не менее двух противооткатных упоров под его колеса. |  |  |  |
| 31 | Противооткатные упоры по размеру должны соответствовать диаметру колес ТС. Противооткатные упоры должны быть соответственно обозначены. Не допускается использование противооткатных упоров со следами остаточной деформации. |  |  |  |
| 32 | Использованные обтирочные материалы (промасленные концы, ветошь и т. п.) по окончании рабочего дня удаляются из производственных помещений в специально отведенные места. |  |  |  |

_________________________ общественного инспектора, проводящего мониторинг _________  подпись

Ф.И.О.